山东省公共卫生临床中心便携支气管镜采购项目

招 标 文 件

采购方式：公开招标

项目编号：SDGP370000000202202002672

招   标   人：山东省公共卫生临床中心

招标代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

日        期：二○二二年六月

目   录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标单位须知	5

一、说明	12

二、招标文件	13

三、报价文件编制	14

四、报价文件递交	19

五、公开报价	20

六、合同签订	26

七、成交服务费	26

八、处罚、质疑	27

九、保密和披露	29

十、解释权	30

第三部分 货物需求及技术要求	31

第四部分 合同格式	31

第五部分 附   件	40

第六部分 评分细则（共100分)	61

# 第一部分 招标公告

山东省公共卫生临床中心便携支气管镜采购项目

公开招标公告

项目概况：

山东省公共卫生临床中心便携支气管镜采购项目的潜在供应商应在济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼（山东蓝盾招标代理有限公司）获取招标文件，并于2022年06月26日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

采购项目编号：SDGP370000000202202002672

采购项目名称：山东省公共卫生临床中心便携支气管镜采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：本项目预算金额为75万元；共1个标包。

采购需求：便携支气管镜1套

合同履行期限：供货期：合同签订后15日历天内供货安装调试完毕，投标人可自报最短交付期。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.具有独立承担民事责任的能力，持有合法营业执照，且有能力提供本次采购内容；

3.投标人为生产企业：提供有效的医疗器械生产许可证；（如国家另有规定，则适用其规定）

4.投标人为经营企业：提供有效的医疗器械经营许可证或备案证；（如国家另有规定，则适用其规定）；

5.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）号文等有关规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动；

6.本采购项目包组不接受联合体投标；

7.法律、法规其他规定要求。

三、获取招标文件

1.时间：2022年06月07至2022年06月13日每天 09:00-16:30（北京时间）

2.地点：济南市工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼财务室。

3.方式：

（1）凡有意参加本次政府采购的投标单位必须在“中国山东政府采购网”进行注册并投标备案。

（2）备案完成后按照以下任意一种方式获取招标文件:

1）现场报名：获取文件时须携带a.营业执照副本、b.法人代表身份证明或法人授权委托书、被授权代表的身份证、c.投标人为生产企业：提供有效的医疗器械生产许可证；（如国家另有规定，则适用其规定）、d.投标人为经营企业：提供有效的医疗器械经营企业许可证或备案证；（如国家另有规定，则适用其规定），如提供进口产品需提供有效的可追溯的授权书，以上证件复印件加盖公章到现场报名；

2）邮件报名：有意参加本次采购活动的投标人发送邮件（SDLDZBDL@163.com）报名。

邮件内容：项目名称、项目编号、包号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱，营业执照副本、法人代表身份证明或法人授权委托书、被授权代表的身份证扫描件、投标人为生产企业：提供有效的医疗器械生产许可证；（如国家另有规定，则适用其规定）、投标人为经营企业：提供有效的医疗器械经营许可证或备案证；（如国家另有规定，则适用其规定）、标书费汇款底单发送至（SDLDZBDL@163.com），邮件名称命名为：山东省公共卫生临床中心便携支气管镜采购项目（包号）-报名-“单位名称”。(提交标书费须从公司基本账户或一般账户转出)收款单位：山东蓝盾招标代理有限公司，开户银行：中国农业银行股份有限公司济南自贸区支行，账号：15116501040019166。

注：报名截止时间前同时完成山东省政府采购网注册并备案、现场报名或邮件报名方可视为报名成功；本项目实行资格后审，报名成功不代表评审现场通过资格审查。

4.售价：300元/包（如选择现场报名须使用现金支付）

四、递交投标文件

递交时间：2022年06月26日09：00-2022年06月26日09：30 （北京时间）

地    点：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼会议室

五、开启

时间：2022年06月26日09时 30 分（北京时间）

地点：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.鼓励节能环保政策： 在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的节能环保产品清单中的产品。

3.扶持中小企业政策： 评审时小型和微型企业产品享受 10%的价格折扣。

4.扶持监狱企业政策： 给予监狱企业（包括相互之间组成的联合体） 产品的价格 6%的扣除。

5.促进中小企业发展政策： 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、 评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名   称：山东省公共卫生临床中心

地   址：济南市烈士山东路12号

联系方式：王老师 0531-67605805

2.招标代理机构信息

名   称：山东蓝盾招标代理有限公司

地   址：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼

联系方式：0531-88809762-8014

3.项目联系方式

项目联系人：张越

电话：0531-88809762-8014/18596098658

电子邮箱：SDLDZBDL@163.com

发布人：山东蓝盾招标代理有限公司

发布时间：2022年06月06日

# 第二部分  投标单位须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容规定及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 山东省公共卫生临床中心便携支气管镜采购项目 |
| 2 | 招标人 | 招标人：山东省公共卫生临床中心 联系人：王老师 电 话： 0531-67605805 |
| 3 | 招标代理机构 | 采购代理单位：山东蓝盾招标代理有限公司 联系人：张越 电话：0531-88809762-8014/18596098658 电子邮件：SDLDZBDL@163.com |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 验收标准 | 根据国家或行业相关规定进行验收。 |
| 7 | 付款方式 | 签订合同前，中标方（乙方）须向甲方提供合同金额10%的履约保证金；签订合同后，甲方支付给中标方（乙方）合同金额的30%预付款，供货安装调试完毕并验收合格后，支付至合同金额的100%。款项以人民币为结算货币，供货完毕后履约保证金自动转为质保金，质保期满后，无质量问题无息退还中标方提供合同金额10%的质保金。 |
| 8 | 质保期 | 本项目质保期2年；投标人可竞报最长质保期。 |
| 9 | 供货日期 | 合同签订后15日历天内供货安装调试完毕，投标人可自报最短交付期。 |
| 10 | 合格投标单位 | 详见招标公告要求 |
| 11 | 投标保证金 | 诚信记录良好的供应商不再收取投标保证金 |
| 12 | 投标文件 份数 | 正本一份，副本五份，电子文档一份（Word版本，存储介质应为U盘）报价一览表三份 |
| 13 | 装订方式 | 建议胶装 |
| 14 | 递交投标文件地点及递交时限 | 递交地点：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼会议室 提交时限：2022年06月26日09:00-09:30（北京时间） 投标截止时间：2022年06月26日09:30（北京时间） |
| 15 | 投标文件是否退还 | 不退还 |
| 16 | 开标时间 和地点 | 开标时间：2022年06月26日09:30（北京时间） 开标地点：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼会议室 |
| 17 | 资格审查 | 本次招标采用资格后审。合格投标人条件： （1）营业执照副本（三证合一）； （2）投标人为生产企业的，应提供医疗器械生产许可证；（如国家另有规定，则适用其规定） （3）投标人为经营企业：提供有效的医疗器械经营许可证或备案证；（如国家另有规定，则适用其规定）； （4）法定代表人授权委托书及被授权人身份证（如法定代表人参加开标会，附法定代表人身份证明） （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）投标人的财务状况（经会计事务所审计出具的2020年度财务审计报告复印件加盖公章或基本开户银行2022年出具的资信证明复印件加盖公章或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函复印件加盖公章）； （7）提供2022年1月1日至今任意三个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； （8）提供2022年1月1日至今任意三个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； （资格审查需要的（4）提供原件，其他提供复印件加盖公章，资格审查文件需单独提供一份无需密封，与投标报价文件同时递交。资格审查不合格不进入下一步评审） |
| 18 | 评标方法 | 本次招标采用综合评分法 |
| 19 | 投标文件 签署和盖章 | 法定代表人或授权代理人必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章。 |
| 20 | 招标文件的答疑、澄清与修改 | 时间：2022年06月10日下午17：00前（北京时间） 方式：任何已领取了招标文件的投标人，均可要求对招标文件进行澄清，各投标人应标注好公司名称后，以电子版形式（Word版及加盖公章的扫描件）发送至:山东蓝盾招标代理有限公司,电子邮箱：SDLDZBDL@163.com，并电话通知招标代理单位。 联系人：张越；联系电话：0531-88809762-8014，18596098658 招标代理机构对收到的澄清要求将在递交投标文件截止时间15日前以书面形式或其他合理方式在中国山东政府采购网上发布。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。 |
| 21 | 现场踏勘 | 本项目不适用 |
| 22 | 预算 | 75万元，投标人的投标总报价超过预算的，其投标将被否决。 |
| 23 | 中标单位的确定 | 招标人授权评标委员会直接确定中标人 |
| 24 | 同一品牌产品相关问题 | 多家投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格。 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。 |
| 25 | 政府采购优惠政策 | 政府采购优惠政策 - 节能、环保产品。 1.1政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。 1.2《山东省节能环保产品政府采购评审办法》的规定，评标委员会在综合评审时将对符合条件的产品在满足基本技术条件的前提下，对技术和价格项目按下列规则给予一定幅度的加分。 在价格评标项中，对节能、环保产品分别给予价格评标总分值的5％的加分，总计最高加评标价格总分值的5%； “节能产品政府采购清单”优采加分：加分=价格评标总分值×5%×[所投“节能产品政府采购清单”（政府强制采购节能产品除外）中的产品价格在投标报价中所占比例]。 “环境标志产品政府采购清单”优采加分：加分=价格评标总分值×5%×[所投“环境标志产品政府采购清单”中的产品价格在投标报价中所占比例]。 在技术评标项中，对节能、环保产品分别给予技术评标总分值的5％的加分，总计最高加评标技术总分值的5%； “节能产品政府采购清单”优采加分：加分=技术评标总分值×5%×[所投“节能产品政府采购清单”（政府强制采购节能产品除外）中的产品技术在技术总分值中所占比例]。 “环境标志产品政府采购清单”优采加分：加分=技术评标总分值×5%×[所投“环境标志产品政府采购清单”中的产品技术在技术总分值中所占比例]。 如果供应商提供的产品部分为节能、环保产品(强制采购节能产品除外)，由评委在评标时依据节能、环保产品所占比重酌情给予加分，最高不超过价格评标总分值和技术评标总分值的5%。 投标人所投产品如属于财政部、国家发展和改革委员会制定的最新一期《节能、环保产品政府采购清单》中的产品，且经过认证的节能、环保产品，应在投标文件显著位置列出某项/某些产品属于节能产品，并列明节能产品的生产厂家及产品品牌、型号并附节能环保目录证明材料及相关认证证书复印件并加盖单位公章，否则不予认同；未按要求列明的，将不给予价格扣除的政策优惠；属于政府强制采购节能产品的，必须按照强制采购节能产品清单填报，否则按无效报价处理。 - 中小企业优惠办法 - 2.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，本项目评标委员会在综合评审时将给予小微企业的评标价格10%的价格扣除；小微企业将以扣除后的评标价格参与价格得分的计算及评审； - 2.2具体计算方式为：小微企业的评标价格=其投标报价—投标报价*扣除比例； - 2.3如投标人为小微企业，应根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），结合本公司实际情况如实填写中小企业声明函，并在投标文件中提供声明函原件；未按要求提供声明函原件的，将不给予价格扣除的政策优惠； - 2.4按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。 - 2.5如发现投标人不如实填写小微企业声明函的，如中标将取消中标资格；同时采购人及采购代理机构有权向财政监管部门申请将其列入不诚信投标人名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。 3、残疾人企业 3.1根据财库〔2017〕141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策 评标价格仅为评定价格，不作为最终的中标价格。 |
| - 防疫期间温馨提示： - 1.开标现场由授权代表1人参与开标仪式。 - 2.供应商参与开标人员须佩戴好口罩做好个人防疫工作。 - 3.配合工作人员做好人员登记、测量体温、喷洒消毒等防疫工作。 - 开、评审过程中供应商之间分散就坐避免聚集。 |  |  |

注：

1、招标文件与前附表不一致时以前附表为准；

2、前附表与招标公告不一致时以招标公告为准。

3、在各政府采购信息指定发布媒体上分别公告同一政府采购信息的，内容必须保持一致。内容不一致的，以山东省政府采购信息发布媒体上公告的信息为准。

4、在各政府采购信息指定发布媒体上公告同一政府采购信息的时间不一致的，以在山东省政府指定的政府采购信息发布媒体上最早公告信息的时间为公告时间和政府采购当事人对有关事项应当知道的时间。

一、说明

1.招标人

系指 山东省公共卫生临床中心

2.招标代理机构

系指 山东蓝盾招标代理有限公司

3.合格投标人

3.1 投标人资格要求：

投标人需符合招标公告规定的资格条件。

3.2和本文件中规定的条件：

3.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一包的货物招标中同时投标。

3.2.2所投本项目多家投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格。

所投本项目多家投标人提供核心产品的相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价低的获得中标人推荐资格，如报价相同，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.3 本次采购项目不接受联合体报价。

4.货物定义

4.1“招标货物”指本招标文件中所述产品及相关服务。

4.2 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

5.报价费用

无论报价过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关费用。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

本招标文件共分六部分，内容如下：

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  货物需求及技术要求

第四部分  合同条款

第五部分  合同格式

第六部分  附件

7.采购文件答疑、澄清和修改

7.1 任何已登记备案并领取了招标文件的投标人，均可要求对招标文件进行澄清，澄清要求应在2022年06月10日下午17：00前（北京时间）前各投标人应标注好公司名称后，以电子版形式（Word版及加盖公章的扫描件）发送至:山东蓝盾招标代理有限公司,电子邮箱：SDLDZBDL@163.com，并电话通知招标代理单位。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

7.2 在提交投标文件截止时间15日前任何时候，招标代理机构无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对所有投标人具有约束力，招标代理机构对招标文件作出的澄清、修改在《中国山东政府采购网》进行发布，请供应商及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致供应商未及时获取的，招标代理机构不因此承担任何责任，且有关的采购活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

7.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的要求编制投标文件，招标代理机构可酌情推迟投标的截止与开标时间，并在提交投标文件截止时间3日前以书面形式通知各投标人，对所有投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该通知。在这种情况下，招标代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

## 三、报价文件编制

8.报价语言及计量单位

8.1投标人提交的报价文件以及投标人与招标代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但招标代理机构可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.4除招标文件的技术规格中另有规定外，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5对违反上述规定情形的，评审小组有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其报价资格。

9.报价文件构成

报价文件由投标函、资格证明文件、报价表、技术文件及商务文件构成。

9.1法定代表人或授权代理人签署的投标函；

9.2 资格证明文件

1）营业执照副本（三证合一）复印件加盖公章；

2）投标人为生产企业的，应提供医疗器械生产许可证复印件加盖公章；（如国家另有规定，则适用其规定）

3）投标人为代理经销商的，应具有医疗器械经营许可证或备案证；（如国家另有规定，则适用其规定）；

4）法人授权委托书及受委托人身份证复印件加盖公章（如法定代表人参加开标会，附法定代表人身份证明）；

5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6）投标人的财务状况（经会计事务所审计出具的2020 年度财务审计报告复印件加盖公章或基本开户银行2022年出具的资信证明复印件加盖公章或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函复印件加盖公章）；

7）提供2022年1月1日至今任意三个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

8）提供2022年1月1日至今任意三个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

9）投标人认为需要提交的其它文件。

注：（A）成立时间较短的单位，可以提供从成立至今所需要的资料。

（B）若法定代表人（负责人）参加响应报价的需提供法定代表人（负责人）身份证明；若授权代理人参加投标的需提供法定代表人（负责人）授权委托书。

（C）已办理“三证合一”的只需要提供营业执照副本；投标人：（a）是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”复印件；（b）是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；（c）是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；（d）是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；（e）是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。

（D）供应商须对提交的资格证明真实性、有效性、完整性负责，并保证无不诚信记录。

（E）其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的的申请人，应提供相应文件证明材料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（F）资格审查不合格不进入下一步评审。

9.3 报价表

1）报价一览表；

2）报价明细表；

9.4 技术文件（除以下内容外，包括但不限于评分细则中技术部分）

1）货物主要技术指标和运行性能的详细说明，包括宣传彩页、手册、说明书等；

2）报价货物配件、耗材、选件表和配件及特殊工具清单；

3）货物安装、验收标准；

4）投标货物售后服务；

5）售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）；

6）质量保证措施；

7）投标人认为需要提供的其他技术文件；

8）技术规格偏离表（见附件）；

9.5 商务文件

1)为使货物正常、连续地使用，应提供招标人使用该货物所需的完整的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及价格。

2) 售后服务条款；

a 对货物负责安装、调试、培训；

b 提供及时、迅速、优质服务的承诺，迅速快捷地提供货物的备品备件，保证招标人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

c 提供中标货物齐全的资料（进口货物包括中文和英文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

d 货物出现故障后，响应及排除故障时间；

e 详细培训计划：时间与地点、人数、费用、内容、次数；

f 投标人对提供的所有货物，明确质量保证期。质量保证期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

g 质量保证期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况。

3)商务条款偏离表

4)其他

10.报价

10.1本次报价为一次性报价。币种为人民币。投标报价应包含所需设备主件、标准附件及其运输、外贸进口清关（如有）伴随服务费、安装、调试、保险、技术服务支持、人员培训及使所报全部产品通过验收并交付使用及质保期内的所有费用的价格，不包含进口关税、增值税等税费。

10.2 投标单位对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。评标委员会不接受可选择的报价方案和价格。任何有选择的或可调整的报价方案和价格将被视为非响应性报价而被拒绝。

10.3 报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.4对于进口货物，投标人应充分理解采购要求，并确保设备合法进口。

10.5进口货物在交货时要向招标人出具进口货物报关单、税单、原产地证明、进字号注册证等进口证明材料。

11.报价文件装订与编写

11.1投标人必须将报价文件（一份正本、五份副本）中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），并在首页编制“报价文件目录”。

11.2投标人应准备六份报价文件，一份正本和五份副本以及单独密封的报价一览表三份。在报价文件上要注明“正本”或“副本”字样。投标人应保证报价文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的报价一览表与报价文件正本有差异，以报价一览表为准；报价文件中的报价一览表与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

11.3报价文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

11.4报价文件应严格按照报价文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。报价文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的报价文件，其报价有可能被拒绝。

11.5 因报价文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

12.报价文件签署

12.1法定代表人或授权代理人必须按招标文件的规定在报价文件（正本、副本及各附件）、报价一览表上签字并加盖投标单位单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则报价将被视为无效。如投标单位对报价文件进行了修改，则须由投标单位的法定代表人或授权代理人在修改的每一页上签字或加盖公章。

12.2任何行间插字、涂改和增删，必须由投标单位的法定代表人或授权代理人签字或加盖公章后才有效。

13.报价文件密封和标记

13.1 投标人应将报价文件正、副本密封送达，并在封面明显处注明以下内容：

1) 项目编号、项目名称、

2) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

13.2 为方便公开唱价，请投标人将准备三份“报价一览表”单独密封，并注明报价一览表，项目名称、项目编号、投标人名称及包号（加盖公章），与报价文件同时提交。

13.3 每一密封件在封口处加盖投标人公章、法人章并注明“于    年   月   日   时之前不准启封”字样。

13.4 如果投标人未按上述要求对报价文件密封及加写标记，招标代理机构对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的报价文件，招标代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

14.报价保证金

详见投标人前附表。

15.报价有效期

15.1从报价文件截止之日起，报价有效期为90日。报价书的有效期比本须知规定的有效期短的报价将被拒绝。

15.2 特殊情况下，在报价有效期满之前，招标代理机构可以书面形式要求投标人同意延长报价有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的投标人有权收回报价保证金；同意延长报价有效期的投标人应当相应延长其报价保证金的有效期，但不得修改报价文件的其他内容。

## 四、报价文件递交

16.报价文件递交时间和地点

16.1 投标人代表必须在报价截止时间前将报价文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟报价截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交。

16.2 招标代理机构将拒绝接收报价截止时间后送达的报价文件。

17.报价文件签收

17.1 招标代理机构于报价截止时间前接收合格的报价文件，投标人同时签字确认。

17.2 报价文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的报价不予接受。

17.3 对投标人提交的报价文件在报价截止时间后不予退还。

18.报价文件修改与撤回

18.1 投标人在招标文件要求提交报价文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的报价文件，并书面形式通知招标代理机构。

18.2 投标人对报价文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

18.3 撤回报价的要求应以书面形式提出，由投标人法定代表人或授权代理人签署，并在报价截止时间前送达招标代理机构。

18.4报价有效期内不得撤回报价文件，公开报价仪式后撤回报价的行为将被记入不良记录名单，投标单位今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响。

## 五、公开报价

19.公开报价

19.1 按照招标文件规定的时间、地点公开报价。公开报价由招标代理机构主持，采购单位、投标人和有关方面的代表参加。投标单位法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

19.2 公开报价时，检查报价文件的密封情况，并经投标人签字确认。

19.3 工作人员当众拆启报价文件，唱价员宣读投标单位名称、报价和其它主要内容。

19.4 记录员将唱价内容分项记录，由投标单位法定代表人或授权代理人签字确认。

20.组建评标委员会

招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由招标人及有关方面的专家5人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对报价文件进行评审，根据招标人的授权直接确定中标人。

21.评标原则

“公平、公正、择优、效益”为本次公开招标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时在评标过程中遵守以下原则：

21.1客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评标；评标委员会对投标文件的评标仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

21.2统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

21.3独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评标意见承担个人责任。

21.4保密性原则：招标代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.5综合性原则：评标委员会将综合分析、评标投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

22.初步评审

22.1评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

22.2如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，其投标将被否决。

1）投标人有下列情况之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理：

（1）在规定的截止时间之后递交的投标文件；

（2）投标文件未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的或是未按招标文件要求提供资格、资质证明文件的；

（3）开标一览表未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字的；

（4）授权委托人或法定代表人不参加开标会议的；

（5）投标报价超采购预算的；

（6）投标文件中的技术参数明显不符合招标文件要求的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

（8）供货时间不能满足招标文件要求；

（9）付款方式不能满足招标文件要求；

（10）不符合法律、法规规定的其他情形；

2）投标人有下列情况之一，其投标不仅被视为无效，而且招标人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人和招标代理机构造成损失的，应予以赔偿。

（1）投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2）投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料的；

（3）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（4）投标人向招标人、招标代理机构、评标委员会提供不正当利益的；

（5）在整个投标、评标过程中，投标人有企图影响中标结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他投标人或串通投标的；

（6）中标人不按规定签订合同的；

（7）法律、法规规定的其他情况。

3）废标

根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，评标委员会将否决所有投标人的报价。

（1）在投标截止时间结束后参加投标的投标人不足3家，符合招标文件规定条件的投标人不足3家或者对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的投标报价均超过了采购预算的；
  （4）因重大变故，采购任务取消的。

22.3评标委员会根据招标文件评标，不依据招标文件以外的任何文件评审。

22.4评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22.5评标委员会对各投标人的投标报价进行评标，对超出项目预算的报价或低于成本价的报价予以淘汰。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作为无效投标处理。

23.报价文件的澄清

23.1为有助于对报价文件进行审查，评标委员会有权向投标人询问。评标委员会有权以书面形式要求投标单位对其报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或改变报价文件的实质性内容。投标人澄清、说明或者补正的内容构成报价文件的组成部分。投标人拒不按照要求对报价文件进行澄清、说明或者补正的，评审小组可拒绝该报价。

23.2如评标委员会一致认为某个投标单位的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标单位限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标单位在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该报价。

24.综合评审

24.1初步评标结束后，评标委员会对合格投标人的以下内容进行综合分析和比较：

24.2经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

24.3评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行综合分析。

24.4评审方法：本项目采用 综合评分法。

24.5无论在评标过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，投标将被拒绝，若中标，则无效。招标代理机构有权依法追究投标人的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取中标的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3) 恶意串通投标的；

4) 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法做进一步评定。

25.确定中标人

评标委员会根据综合评审结果，采用评标分最高的投标人做为中标人。

26.评审过程保密

公开报价之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，均不向投标单位或者其他与评审无关的人员透露。

27.投标单位瑕疵滞后的处理

27.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标单位进入初审、综合评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则招标代理机构均有权随时视情形决定是否取消该投标单位的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该报价予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标单位被拒绝或被取消该投标单位的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标单位承担。

27.2 若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评标委员会/招标代理机构再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该投标单位的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，评标委员会/招标代理机构有权要求该存在瑕疵的投标单位提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，评标委员会/招标代理机构有权并且应当决定取消投标单位的此前评议结果或采取类似效果的措施。

28.特殊情况下的处理方法

根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，评标委员会将否决所有投标单位的报价。

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2) 投标人的最终报价均超过了采购预算；
3) 因重大变故，采购任务取消的。

## 六、合同签订

29.中标通知

29.1评审结果将在中国山东政府采购网、招标代理机构网站上公布，确定中标人并发布中标公告，不再以书面方式通知未中标单位。招标代理机构对未中标的投标单位不作未中标原因的解释。

29.2 在报价有效期内，招标代理机构将向中标单位签发《中标通知书》。《中标通知书》是合同的一个组成部分。

29.3 《中标通知书》发出后，采购单位改变成交结果，或者中标单位放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30. 签订合同

30.1 中标通知书发出之日起30日内，按照评审确定的事项签订合同。

30.2 招标文件、中标单位的报价文件以及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

30.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

31.拒不签订政府采购合同的责任：中标（成交）后双方应在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。如不履行合同约定条款应承担相应的法律责任。

32.质保金

详见前附表

## 七、中标服务费与律师见证费

32.1中标服务费：中标人在签订合同前须向招标代理机构缴纳中标服务费，本项目招标代理费按每包预算的1.5%计取。

32.2中标人在签订合同前按中标金额的1‰向见证单位交纳见证费。（不足500元按500元收取）。

32.3无论投标过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

## 八、处罚、质疑

33.处罚

33.1 发生下列情况之一，投标单位的报价保证金或质保金不予退还，并被列入不良记录名单，投标单位今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

1)公开报价后在报价有效期内，投标人撤回其报价；

2)中标单位未按本招标文件规定签订政府采购合同；

3)中标单位与招标人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4)将中标项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经招标代理机构和招标人同意，将中标项目分包给他人的；

5)中标单位不按要求提交质保金的；

6)中标单位其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

7）提供虚假资质谋取中标的。

34.质疑

34.1 投标人对招标活动事项（招标文件、招标过程和中标结果）有疑问的，在法定期限内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出异议，招标人或招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；本项目所称招标过程，是指从招标项目招标公告发布至中标结果公布的全过程，包括招标文件的发出、投标、开标、评标、中标结果公布等各程序环节。

34.2 投标人可以自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向被质疑人提出质疑，超过期限不予受理。

（1）投标人应当知道其权益受到损害之日，是指：

1)对招标文件提出质疑的，为招标文件发出之日；

2)对招标过程提出质疑的，为相应招标程序环节结束之日；

3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公布或者公告之日。

（2）未递交投标文件的投标人，其未参加后续招标活动，不得对递交投标文件截止后的招标过程、中标结果提出质疑。

（3）投标人提出质疑时，应当采用纸质送达的方式提交书面质疑函、授权委托书，并按照采购人、采购代理机构、与质疑事项有关的供应商数量提供质疑函副本。

34.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材 料，并按照被质疑人与质疑事项有关的投标人数量提供质疑书副本，否则，招标代理机构不予受理；质疑书应当包括下列主要内容：

（一）质疑人和被质疑人的名称、法定代表人、住所、电话、邮编等；

（二）招标项目名称、项目编号；

（三）具体质疑事项与请求及法律依据；

（四）事实与理由，并提供事实依据及相关证明材料，证明材料中有外文资料的，应当将 与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，翻译人员签名并注明工作单位、联系方式等信息；

（五）提出质疑的日期。 质疑书应当加盖公章与签字，应当由法定代表人签字并加盖公章，同时一并提交营业执照和法定代表人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字盖章。

34.4 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任，投标人或者其他 利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标活动正常进行的， 属于严重不良行为，招标招标代理机构将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

34.5 招标代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

34.6 质疑投标人对招标代理机构的答复不满意，或招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

34.7质疑方式按照《中华人民共和国财政部令第 94 号——政府采购质疑和投诉办法》执行，质疑接收地址：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼 招标部（邮箱 SDLDZBDL@163.com）；联系人：张越；联系电话：18596098658。

34.8 若有质疑，投标人须一次性提出全部质疑内容。

## 九、保密和披露

35.保密和披露

35.1投标单位自领取招标文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向其他人外传。

35.2招标代理机构有权将投标单位提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审的人员或与评审有关的人员披露。

35.3在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标单位或中标单位同意而可以披露关于招标过程、合同文本、签署情况的资料、投标单位或中标单位的名称及地址、招标内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

## 十、解释权

36.解释权  本招标文件的最终解释权归招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

# 第三部分  货物需求及技术要求

便携支气管镜

一．功能需求：

1.设备用途：通过鼻部或口腔后经咽喉进入肺部，检查及治疗肺部疾病。主要用于采集黏液或组织样本、清除呼吸道或肺部的异物、其他阻塞物或为肺部问题提供治疗；同时具有方便携带及转运的特点。

2.使用范围：肺部疾病诊断及治疗。

二．便携支气管镜（检查）2条

1.操作手柄（含插入管）：

1.1软镜插入管外径≤4.2mm，工作管道内径≥2.0mm；

1.2插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°；

1.3视场角≥120°；

1.4景深：≥3-100mm；

1.5软镜工作软管有效长度≥600mm,插入管自带有刻度标识；

1.6成像原理：电子成像技术；

1.7操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管先端部左右≥120°；

1.8操作手柄功能按键实现①图像放大/缩小、②拍照/录像、③冻结/解冻功能；

1.9自带LED冷光源，具备防雾功能；

1.10光照度：≥900Lux

2.图像处理器：

2.1配备≥10英寸显示屏，分辨率≥1280*800

2.2显示屏，具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息；

2.3录音录像功能：实现带音频录像的实时存储；

2.4供电方式：

（1）电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间≥4小时；

（2）交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，实现24小时连续工作；

2.5视频输出接口：有视频输出接口和HDMI视频输出接口，可与医用显示器或工作站连接；

2.6亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度；

2.7与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连；

2.8具有录像显示及电量提示功能；

2.9白平衡功能：具有白平衡调节功能。

三．便携支气管镜（超细）1条

1.操作手柄（含插入管）：

1.1软镜插入管外径≤3.1mm，工作管道内径≥1.2mm；

1.2插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥120°；

1.3视场角≥120°；

1.4景深：≥3-100mm；

1.5软镜工作软管有效长度≥600mm,插入管自带有刻度标识；

1.6成像原理：电子成像技术；

1.7操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管先端部左右≥120°；

1.8操作手柄功能按键实现①图像放大/缩小、②拍照/录像、③冻结/解冻功能；

1.9自带LED冷光源，具备防雾功能；

1.10光照度：≥900Lux

2.图像处理器：

2.1配备≥10英寸显示屏，分辨率≥1280*800

2.2显示屏，具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息；；

2.3录音录像功能：实现带音频录像的实时存储；

2.4供电方式：

（1）电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间≥4小时；

（2）交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，实现24小时连续工作；

2.5视频输出接口：有视频输出接口和HDMI视频输出接口，可与医用显示器或工作站连接；

2.6亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度；

2.7与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连；

2.8具有录像显示及电量提示功能；

2.9白平衡功能：具有白平衡调节功能。

四．便携支气管镜（高清治疗）1条

1.电子支气管内窥镜：

1.1高清CMOS成像，百万像素画质；

1.2分辨率：≥1280*800；

1.3镜头视场角：≥120°；

1.4观察景深：≥3-100mm；

1.5软镜插入管外径：≤5.8mm；

1.6软镜钳道内径：≥2.8mm；

1.7通道吸引量：≥300ml/min；

1.8色温：3000K～7000K；

1.9照度：在工作距离（L=5mm）处，照度≥3000 Lx；

1.10畸变：在工作视场形状下，畸变程度≤ 35%。

1.11软镜工作软管有效长度≥600mm,插入管自带有刻度标识；

1.12插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥120°；

1.13插入管具有被动弯曲关节；

1.14操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管先端部左右弯曲≥120°；

1.15操作手柄具备电子功能按键可控制①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结；

1.16视频转接线与操作手柄一体式设计，转接线可与手柄同时浸泡消毒；

1.17具备防雾功能，无需预热；

1.18操作部防水等级：IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒；

2.图像处理器：

2.1配备≥10英寸触摸显示屏，分辨率≥1280*800

2.2具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息；

2.3录音录像功能：实现带音频录像的实时存储；

2.4供电方式：

（1）电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间≥4小时；

（2）交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，实现24小时连续工作；

2.5视频输出接口：有视频输出接口和HDMI视频输出接口，可与医用显示器或工作站连接；

2.6亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度；

2.7与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连；

2.8具有录像显示及电量提示功能；

2.9白平衡功能：具有白平衡调节功能。

# 第四部分  合同格式

政府采购合同

（公开招标：货物类）

项目名称:

项目编号:

甲    方:

乙    方:

代理机构名称：

合同生成日期：

（甲方）所需           (项目名称及包号)经           （代理机构名称）以           招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评审小组确定        （乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件

2、中标单位投标文件

3、中标单位在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

4、本合同附件

二、货物的名称、数量

（后附详细清单）

三、合同金额

合同总金额：人民币                       （大写）

人民币                       （小写）

分项价格见成交货物清单

四、付款

1、付款途径：货款由                                     。

2、付款方式：

五、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：

2、交货地点：蟠龙山院区。

3、验收方式：  甲方自行验收  。

六、质保金

签订合同前，中标方（乙方）须向甲方提供合同金额10%的履约保证金，供货完毕后履约保证金自动转为质保金，质保期满后，无质量问题无息退还中标方提供合同金额10%的质保金。

七、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，同时加盖代理机构合同审核章后，

合同生效。

八、合同保存

本合同一式七份，甲方三份，乙方两份，代理机构两份。

九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。中

标人违约，直接从合同额中扣除；采购单位违约，从采购款项中扣除。

- 中标人给用户造成的实际损失高于违约金的，中标人应给用户对高出违约金

- 的部分予以赔偿。

（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，

除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》规定为准。

十、合同发生纠纷时，向甲方所在地人民法院提起投诉。

甲    方（公章）：                  乙    方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）    法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：

开户银行：                          开户银行：

帐    号：                          帐    号：

地    址：                          地    址：

邮政编码：                          邮政编码：

电    话：                          电    话：

签订时间：                          签订时间：

此处加盖代理机构合同审核章，并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）

- 第五部分  附   件

附件一：

报   价   函

山东蓝盾招标代理有限公司：

经研究，我们决定参加项目编号为            的             （项目名称及包号）采购的公开招标活动并提交报价文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的报价文件，正本一份，副本     份。

2、如果我们的报价文件被接受，我们将履行招标文件文件中规定的每一项要求，并按我们报价文件中的承诺按期、按质、按量提供货物。

3、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标单位的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我们同意按招标文件规定交纳中标服务费、律师见证费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

  - 我方若未成为中标单位，贵机构有权不做任何解释。

7、我方的报价文件自报价之日起有效期为90日。

8、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：                                  邮政编码：

电    话：                                  传    真：

开户单位：

开户银行：

帐    号：

投标人单位全称（公章）

法定代表人或授权代理人签字：

年   月   日

附件二：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

法定代表人身份证正面复印件贴于此处

法定代表人身份证背面复印件贴于此处

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

法定代表人授权委托书

（投标人名称）法定代表人                    授权我单位                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次招投标活动授权代理人，全权办理此次                                     公开招标政府采购项目（项目编号：                 ）的一切事宜。代理人在该项目活动中所签署的一切文件，我（单位）均予承认。

代理人无转委托权。

特此授权。

被授权人身份证复印件粘贴处（正反两面）

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表签字：

日期：   年   月   日

附件三：

报 价 一 览 表

货币单位： 元（人民币）

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 包号 |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） | 大写 |  |  |  |
|  | 小写 |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 供货期 | 合同签订后 日历天内供货安装调试完毕 |
| 对招标文件 的认同程度 |  |  |  |  |
| 法定代表人或委托代理人现场确认（签字） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

投标人名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

注：1.此表可根据需要同格式扩展。

2.本唱标单与投标文件装订在一起，并单独密封三份与投标文件分别密封后共同递交。

附件四：

报价明细表

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：

单位：元

| 货物名称 | 品牌 | 型 号 （详细配置） |  | 原产地及制造商 | 单 价 | 数量 | 总 价 | 交货安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用工具费 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 备品备件费 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 运输、安装及保险等费用 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 合 计 |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |

注： 1.报价的所有货物均须标明品牌、型号(详细配置)、原产地及制造商，否则将作为非实质性响应报价予以拒绝。

2.交货安装时间为合同签订之日起多少日。

3.此表可根据需要同格式扩展。

年   月   日

附件五：

技术偏离表

项目编号：

投标单位名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字：

| 包号 | 货物名称 | 招标文件 条款号 | 招标文件 规格 | 报价文件规格 | 偏差内容 | 说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年  月  日

注：技术部分参数响应情况须在技术偏离表中逐项注明响应条款页码，否则视为技术偏离表缺项，按0分处理。

附件六:

商务偏离表

项目编号：

投标单位名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字：

| 包号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年   月   日

附件七:

投标人概况表

| 单位性质 |  |  | 隶属 关系 |  | 地址 |  |  |  | 法定 代表人 |  | 职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资本 |  |  | 职工 总数 |  | 平均工人 技术等级 |  |  |  | 电话 |  | 传真 |  |  |
| 成立/或注册日期 |  |  |  | 主营 |  |  |  |  | 兼营 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 固定资产 |  |  |  |  | 净资产 |  |  |  |  |
| 有职称管理人员 | 高级 |  |  | 中级 |  | 初级 |  |  |  | 技术员 |  |  |  |
| 组织机构 | （附本表后） |  |  |  | 法定代表人及技术负责人简历 |  |  |  |  | （附本表后） |  |  |  |
| 单位简历及概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附企业法人营业执照、资质证书（如有）、认证证书等证件、文件复印件。

附件八:

售后服务承诺

主要内容应包含但不限于以下内容（格式自定）

- 供应商售后服务、退换货承诺、质保期期限等

- 供应商提供的服务响应速度，出现质量问题解决的措施及效率等

- 其他服务承诺

- 生产企业的技术支持

- 投标人认为需要增加的其他内容

- ......

附件九：

经营业绩一览表（2019年5月1日至今）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

| 货物 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 供货时间 | 用户单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明： 附中标通知书及合同协议书复印件

年    月    日

附：中标通知书及合同复印件

附件十：

财务状况

1.基本资料

| 资产总额 | 元 | 其中 |  | 固定资产 | 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债总额 | 元 | 其中 |  | 流动资产 | 元 |
| 年平均完成投资 |  | 元 |  |  |  |
| 最高年制造/销售能力 |  | 元 |  |  |  |
| 2.近三年每年完成销售额和本年预计完成销售额 |  |  |  |  |  |
| 年度 |  |  | 完成金额（元） |  |  |

- 可以查到财务信息的开户银行的银行名称、地址。

附件十一：

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中，发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标单位名称（公章）：

法人代表或其授权人（签字）：

日    期：

解释：《中华人民共和国政府采购法实施条例》条例第十九条　政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

附件十二：

环境标志产品明细表 （如有）

项目编号：

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为环保产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。

附件十三：

节能产品明细表（如有）

项目编号：

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：

1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为节能产品（强制采购产品除外），须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。

附件十四：

小型、微型企业产品明细表（如有）

项目编号：

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |

说明：如所投货物为小型、微型企业产品，须按本附件规定格式逐项填写并按附件规定提供《中小企业声明函》、《从业人员声明函》、上一年度资产负债表、损益表的复印件，否则评分时不予认可。

政府强制招标节能产品明细表（如果有）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称（全称）：盖章

法定代表人或授权代表签字：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书 | 节能产品认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、政府招标强制节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府招标清单确定。

2、如所投产品为政府强制招标节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效投标处理。

年   月    日

附件十五：

中小企业声明函等（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财

库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购

活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小

企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业

名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企

业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业

名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件十六：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的                   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日     期：  年    月    日

附件十七：

政府采购诚信承诺书

（招标人） ，（招标代理机构） ：

我公司（供应商名称） 已详细阅读了项目（项目编号： ）招标文件，自愿参加本次 投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、 有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害招标人的合法权益； 不向招标小组、招标人提供利益以牟取中标。

三、若中标后，将按照规定及时与招标人签订政府采购合同，不与招标人订立有悖于采购结果的合同或协议； 严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务， 不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没 收投标保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的， 自动放弃 中标资格，并承担全部法律责任； 给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人（签字） ：

日            期：   年   月   日

附件十八：

封面格式

| 投标文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： | 资质证明文件（如需） 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

封口格式：

…………于2022年 月 日 ： 时之前不准启封（加盖公章）…………

投标文件书脊

| 标书背面 | 正本（副本） 项 目 名 称 投 标 单 位 名 称 | 标书正面 （正/副本） 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- | --- |

注：书脊内容从上到下分别是：正（副）本、项目名称、投标单位名称。

- 第六部分  评分细则

| 序号 | 项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30分） | 投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的投标报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×投标报价权值×100。 |
| 2 | 技术部分（46分） | 1、供应商所投产品的技术指标，完全满足要求得满分，本项满分36分，每出现一项负偏离减2分，减完为止。 |
|  |  | 2、供应商所投产品的先进性、稳定性、安全性、易操作性、满足技术参数要求程度，本项满分10分，每出现一处相对弱势项减2 分，减完为止。 |
| 3 | 服务情况 （16分） | 供应商对供货制定详细的计划，提供供货的组织方案及具体时间安排情况，由专家进行综合评审，本项满分6分，每出现一处相对弱势项减1 分，减完为止。 |
|  |  | 由评委对各供应商提供的售后服务内容，包括维保服务承诺、技术力量（包括但不限于提供维修人员姓名、地址、联系方式）、主要零配件供应情况、服务响应速度、出现质量问题解决的措施及效率等进行综合评审，满分5分，每出现一处相对弱势项减1 分，减完为止。 |
|  |  | 根据供应商提供的详细技术培训方案、培训计划及内容、方式的丰富性、合理性，由评审专家进行综合评审，本项满分5分，每存在一项相对弱势减1 分，减完为止。 |
| 4 | 质保期（4分） | 供应商满足招标文件要求的质保期（2年）得1分，每延长1年加1分，本项满分4分。 |
| 5 | 业绩情况（4分） | 2019年5月1日至今，供应商所投同类产品业绩情况：每提供一项得2分，满分4分。（须提供合同复印件加盖公章，以合同签订日期为准。） |
| 备注：1、业绩指投标单位所投同类产品业绩。 2、技术部分参数响应情况须在技术偏离表中逐项注明响应条款页码，否则视为技术偏离表缺项，按0分处理。 |  |  |